2013全国石油和化工行业化工仪表维修工技能大赛

DCS仿真项目评分要点

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备工作 | 选择调节阀LV101A/B的气开/气关 | 14 |
|  |  | 选择LIC101/FIC102正反作用 |  |
|  |  | LV101A、LV101B分程公式 |  |
|  |  | 建立项目、控制器 |  |
|  |  | 建立I/O卡件 |  |
| 2 | 逻辑控制部分 | 建立AI点 | 14 |
|  |  | 建立DO点 |  |
|  |  | 建立LY101A、LY101B、LY101C实现压力补偿 |  |
|  |  | 建立报警点LALL101A、LALL101B、LALL101C、LALL101 |  |
|  |  | 逻辑编写及仿真调试 |  |
|  |  | 液位低低联锁三选二逻辑图 |  |
| 3 | 过程控制部分 | 建立AI点 | 45 |
|  |  | 建立AO点 |  |
|  |  | 建立LY102，实现选中值功能 |  |
|  |  | 建立FY102，实现蒸汽温压补偿 |  |
|  |  | 写出蒸汽流量温压补偿公式 |  |
|  |  | 建立PID控制点LIC101 |  |
|  |  | 建立PID控制点FIC101 |  |
|  |  | 建立LY103实现液位流量运算 |  |
|  |  | 建立HS101单/三冲量选择器 |  |
|  |  | 仿真调试 |  |
| 4 | 操作画面部分 | 画出完整工艺流程图 | 27 |
|  |  | 流程图显示动态数据 |  |
|  |  | 流程图报警色变 |  |
|  |  | 报警信息 |  |
|  |  | 调出仪表面板 |  |
|  |  | 历史趋势 |  |
|  |  | 控制分组 |  |
| 5 | 总分 |  | 100 |